3M España S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25

28027 Madrid

Tel: 91 321 60 00

============================================================================

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA KIT

============================================================================

Documento Nº      : 21-9860-4        Fecha edición       : 30/10/2006

Versión           : 1,00             Fecha de anulación  : ---

Situac. docum.    : Publicada        Formato             : 3

----------------------------------------------------------------------------

1 Identificación del Producto

Nombre Comercial

3M(TM) Espe(TM) Express(TM) 2 Rellenador ligero standard

Números de identificación 3M:

70-2011-2408-1

Componentes del kit

21-2114-3       3M(TM) Espe(TM) Express(TM) 2 Ligera base standard

21-9841-4       3M(TM) Espe(TM) Express(TM) 2 Catalizador ligero estandard

3M España S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25

28027 Madrid

Tel: 91 321 60 00

====================================================================

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

====================================================================

Documento Nº      : 21-2114-3        Fecha edición       : 27/10/2006

Versión           : 1,00             Fecha de anulación  : ---

Situac. docum.    : Publicada

Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido preparada por el

Departamento de Toxicología y Responsabilidad de Producto de 3M

España, S.A.

--------------------------------------------------------------------

1 Identificación del Producto

--------------------------------------------------------------------

1.1 Nombre Comercial

3M(TM) Espe(TM) Express(TM) 2 Ligera base standard

1.2 Números de identificación 3M:

1.3 Usos recomendados del producto

1.4 Limitaciones de uso del producto

Unicamente para uso de profesionales dentales.

--------------------------------------------------------------------

2 Composición Química

--------------------------------------------------------------------

Nombre de ingrediente                 Número CAS         Porcentaje

------------------------------------- ------------------ -------------

Vinil polidimetilsiloxano              68083-19-2           40 - 50

Cristobalita                           14464-46-1           30 - 40

Certificaciones de Inventario: EINECS 238-455-4

Símbolos de peligro y frases de riesgo: Clasificación del

vendedor (Xn; R:48/20)

Dimetil metil hidrogeno                68037-59-2           10 - 15

silicona fluida

Silice tratada con silano              67762-90-7            1 - 10

Polietilenglicol, siloxano             27306-78-1            1 - 5

terminado

Símbolos de peligro y frases de riesgo: Xi,N; R:36-51/53

--------------------------------------------------------------------

3 Identificación de Peligros/Sumario

--------------------------------------------------------------------

3.1 Peligros críticos

Es un producto que es nocivo para los organismos acuáticos,

pudiendo provocar a largo plazo efectos negativos en el medio

ambiente acuático.

En todo caso ver la Información Reglamentaria en la sección

15.

3M(TM) Espe(TM) Express(TM) 2      Página 2 de 7 páginas totales

Ligera base standard

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

4 Primeros Auxilios

--------------------------------------------------------------------

4.1 Instrucciones en caso de contacto con los ojos

Lavar los ojos con grandes cantidades de agua. Si los

síntomas persisten, avisar a un médico.

4.2 Instrucciones en caso de contacto con la piel

Lavar la zona afectada con agua y jabón. Si aparecen síntomas,

avisar a un médico.

4.3 Instrucciones en caso de Inhalación

No se prevé la necesida de primeros auxilios.

4.4 Instrucciones en caso de Ingestión

No provocar el vómito a no ser que lo indique el personal

médico. Dar dos vasos de agua al afectado. Nunca dar nada por

vía oral a una persona inconsciente. Avisar a un médico.

--------------------------------------------------------------------

5 Medidas de lucha contra incendios

--------------------------------------------------------------------

5.1 Métodos adecuados de extinción

Utilizar extintores para fuegos clase B (ej. polvo químico

seco, dióxido de carbono)

5.2 Riesgos por exposición en caso de incendio

Los recipientes cerrados expuestos al calor del fuego pueden

adquirir presión y explotar.

5.3 Medidas de lucha contra incendios

Llevar ropa de protección total (ropa tipo bunker) y equipo

de respiración autónomo.

--------------------------------------------------------------------

6 Medidas a tomar en caso de vertido accidental

--------------------------------------------------------------------

6.1 Precauciones protección personal

Observar precauciones de otras secciones

6.2 Tratamiento de vertidos

Evacuar de la zona de peligro al personal que no esté

protegido. El derrame debe limpiarlo personal cualificado.

Ventilar la zona con aire fresco. Recoger todo el material

derramado que sea posible. Limpiar el residuo con un

disolvente adecuado, seleccionado por personal cualificado y

autorizado. Ventilar el área con aire fresco. Leer y seguir

las precauciones de la etiqueta del disolvente y su FDS.

Colocar en un contenedor cerrado aprobado para el transporte

por las autoridades correspondientes. Deshacerse del material

recogido lo antes posible.

3M(TM) Espe(TM) Express(TM) 2      Página 3 de 7 páginas totales

Ligera base standard

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

7 Manipulación y Almacenamiento

--------------------------------------------------------------------

7.1 Materiales incompatibles

Almacenar lejos de fuentes de calor. Almacenar fuera del

alcance de la luz solar.

7.2 Prevención de incendios

7.3 Instrucciones de empleo

Evitar el contacto con los ojos. Evitar el contacto

prolongado o repetido con la piel. No ingerir. Lavarse las

manos despues de usar y antes de comer.

--------------------------------------------------------------------

8 Controles de exposición/protección personal

--------------------------------------------------------------------

8.1 Protección ocular

Evitar el contacto con los ojos. Lo siguiente debe utilizarse

solo o en combinación, como sea adecuado, para evitar el

contacto con los ojos: Llevar gafas de seguridad con

protecciones laterales.

8.2 Protección de las manos

8.3 Protección cutánea

Normalmente no se requieren guantes. Evitar el contacto

prolongado o repetido con la piel.

8.4 Protección respiratoria

En condiciones normales, las exposiciones a partículas

contaminantes en el aire no se prevé que sean suficientemente

significativas para necesitar protección respiratoria.

8.5 Ingestión

No ingerir. Lavarse las manos despues de usar y antes de

comer.

8.6 Ventilación recomendada

Utilizar en una zona bien ventilada.

Cristobalita (14464-46-1)

INSHT VLA-ED:  0.05 mg/m3  Como polvo respirable

--------------------------------------------------------------------

9 Propiedades físicas y químicas

--------------------------------------------------------------------

9.1 Forma física, color, olor          Sólido Pasta Sin olor,

blanco.

9.2 pH                                 N/A

9.3 Punto intervalo/ebullicion         N/A

3M(TM) Espe(TM) Express(TM) 2      Página 4 de 7 páginas totales

Ligera base standard

--------------------------------------------------------------------

9.4 Punto intervalo/fusion             ?

9.5 Punto de inflamación.              N/A

9.6 Inflamabilidad (sólido, gas)

9.7 Límites de inflamabilidad - LEL    N/A

9.8 Límites de inflamabilidad - UEL    N/A

9.9 Autoinflamabilidad                 ?

9.10 Propiedades oxidantes

9.11 Presión de vapor                  N/A

9.12 Solubilidad en agua               NULO

9.13 Peso específico                   1.2 - 1.3 Agua=1

9.14 Densidad de vapor                 N/A

9.15 Compuestos orgánicos volátiles    N/A

9.16 Porcentaje de volátiles

N/A

9.17 Intervalo de evaporación          N/A

9.18 Viscosidad                        ?

--------------------------------------------------------------------

10 Estabilidad y reactividad

--------------------------------------------------------------------

10.1 Materiales a evitar

Calor. Alcoholes. Metales alcalinos y alcalinotérreos.

Aminas. Metales activos finamente divididos.

Bases fuertes. Agentes oxidantes fuertes.

10.2 Productos de descomposición peligrosos

Monóxido de carbono durante la combustión Dióxido de carbono

durante la combustión Vapores o gases irritantes durante la

combustión.

10.3 Estabilidad y reactividad

No se producirá polimerización peligrosa. Estable.

3M(TM) Espe(TM) Express(TM) 2      Página 5 de 7 páginas totales

Ligera base standard

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

11 Información toxicológica

--------------------------------------------------------------------

11.1 Efectos por contacto ocular

Irritación leve en los ojos: los indicios/síntomas pueden

incluir enrojecimiento, dolor y lacrimeo.

11.2 Efectos por contacto cutáneo

Irritación leve de la piel: los indicios/síntomas pueden

incluir enrojecimiento localizado, hinchazón y picazón.

11.3 Efectos por inhalación

No se esperan efectos para la salud.

11.4 Efectos por ingestión

Irritación Gastrointestinal: Señales/Sintomas pueden incluir

dolor abdominal, estomacal, nauseas, vomitos y diarrea.

11.5 Información basada en los componentes

11.6 Información basada en el producto

--------------------------------------------------------------------

12 Información ecológica

--------------------------------------------------------------------

12.1 Datos medioambientales

12.2 Datos de ecotoxicidad

No determinado.

12.3 Datos ecodestino

No determinado.

12.4 Información reglamento 2001/58/CE

Un estudio prudente indica que el producto presenta un riesgo

medioambiental bajo porque su uso y eliminación no es

probable que den como resultado una liberación significativa

de los componentes al medio ambiente.

--------------------------------------------------------------------

13 Consideraciones sobre la eliminación

--------------------------------------------------------------------

13.1 Producto en forma original

Curar el producto de acuerdo con las instrucciones del mismo.

Tirar el material completamente curado (o polimerizado) en un

vertedero sanitario. Como alternativa de desecho de residuos

incinerar el producto curado en una incineradora industrial o

comercial en presencia de material combustible.

13.2 Producto en fase de utilización

Puesto que la legislación sobre desechos varía de unos

lugares a otros, consultar la legislaciónes local y

3M(TM) Espe(TM) Express(TM) 2      Página 6 de 7 páginas totales

Ligera base standard

--------------------------------------------------------------------

autonómica aplicable.

13.3 Producto después de usado

Puesto que la legislación sobre desechos varía de unos

lugares a otros, consultar la legislaciónes local y

autonómica aplicable.

13.4 Envases y embalajes

Puesto que la legislación sobre desechos varía de unos

lugares a otros, consultar la legislaciónes local y

autonómica aplicable.

--------------------------------------------------------------------

14 Información relativa al transporte

--------------------------------------------------------------------

14.1 Número UN

Información de transporte: No regulado, todas las formas de

transporte.

--------------------------------------------------------------------

15 Información reglamentaria

--------------------------------------------------------------------

Recomendaciones de etiquetado de la U.E.

15.1.1 Nombre Comercial

3M(TM) Espe(TM) Express(TM) Ligera base estandard

15.1.2 Número de las frases R

52/53

15.1.3 Frases de Riesgo en la etiqueta

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo

plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

15.1.4 Consejos de Prudencia en la etiqueta

Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de

contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con

agua y acúdase a un médico. En caso de contacto con la piel,

lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. Evítese

su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones

específicas de la ficha de datos de seguridad.

15.1.5 Componentes en la etiqueta

______________________________________________________________

COMPONENTES EN LA ETIQUETA

PORCENTAJES            *

CALIFIC.   MIN.    MAX.

==============================================================

Componentes de la etiqueta

================================================

Polietilenglicol, siloxano terminado.............. Rango

1    5

3M(TM) Espe(TM) Express(TM) 2      Página 7 de 7 páginas totales

Ligera base standard

--------------------------------------------------------------------

15.1.6 Información de reglamentación especial

Para mayor información póngase en contacto con 3M.

--------------------------------------------------------------------

16 Otras informaciones

--------------------------------------------------------------------

16.1 Lista frases R mencionadas en la sección 2.

R36: Irrita los ojos.

R48/20: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en

caso de exposición prolongada por inhalación

R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar

a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente

acuático.

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad está

basada en nuestra información y mejor opinión acerca del uso y

manejo adecuado del producto en condiciones normales. Cualquier

uso del producto que no esté de acuerdo con la información

contenida en esta ficha o en combinación con cualquier otro

producto o proceso es responsabilidad del usuario.

3M España S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25

28027 Madrid

Tel: 91 321 60 00

====================================================================

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

====================================================================

Documento Nº      : 21-9841-4        Fecha edición       : 27/10/2006

Versión           : 1,00             Fecha de anulación  : ---

Situac. docum.    : Publicada

Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido preparada por el

Departamento de Toxicología y Responsabilidad de Producto de 3M

España, S.A.

--------------------------------------------------------------------

1 Identificación del Producto

--------------------------------------------------------------------

1.1 Nombre Comercial

3M(TM) Espe(TM) Express(TM) 2 Catalizador ligero estandard

1.2 Números de identificación 3M:

1.3 Usos recomendados del producto

--------------------------------------------------------------------

2 Composición Química

--------------------------------------------------------------------

Nombre de ingrediente                 Número CAS         Porcentaje

------------------------------------- ------------------ -------------

Vinil polidimetilsiloxano              68083-19-2           40 - 50

Cristobalita                           14464-46-1           40 - 50

Certificaciones de Inventario: EINECS 238-455-4

Símbolos de peligro y frases de riesgo: Clasificación del

vendedor (Xn; R:48/20)

Silice tratada con silano              67762-90-7            1 - 10

Polidimetilsiloxano                    63148-62-9            1 - 5

--------------------------------------------------------------------

3 Identificación de Peligros/Sumario

--------------------------------------------------------------------

3.1 Peligros críticos

No existen peligros críticos.

En todo caso ver la Información Reglamentaria en la sección

15.

3M(TM) Espe(TM) Express(TM) 2      Página 2 de 6 páginas totales

Catalizador ligero estandard

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

4 Primeros Auxilios

--------------------------------------------------------------------

4.1 Instrucciones en caso de contacto con los ojos

Lavar los ojos con grandes cantidades de agua. Si los

síntomas persisten, avisar a un médico.

4.2 Instrucciones en caso de contacto con la piel

Lavar la zona afectada con agua y jabón. Si aparecen síntomas,

avisar a un médico.

4.3 Instrucciones en caso de Inhalación

No se prevé la necesida de primeros auxilios.

4.4 Instrucciones en caso de Ingestión

No provocar el vómito a no ser que lo indique el personal

médico. Dar dos vasos de agua al afectado. Nunca dar nada por

vía oral a una persona inconsciente. Avisar a un médico.

--------------------------------------------------------------------

5 Medidas de lucha contra incendios

--------------------------------------------------------------------

5.1 Métodos adecuados de extinción

Utilizar extintores para fuegos clase B (ej. polvo químico

seco, dióxido de carbono)

5.2 Riesgos por exposición en caso de incendio

Los recipientes cerrados expuestos al calor del fuego pueden

adquirir presión y explotar.

5.3 Medidas de lucha contra incendios

Llevar ropa de protección total (ropa tipo bunker) y equipo

de respiración autónomo.

--------------------------------------------------------------------

6 Medidas a tomar en caso de vertido accidental

--------------------------------------------------------------------

6.1 Precauciones protección personal

Observar precauciones de otras secciones

6.2 Tratamiento de vertidos

Evacuar de la zona de peligro al personal que no esté

protegido. El derrame debe limpiarlo personal cualificado.

Ventilar la zona con aire fresco. Recoger todo el material

derramado que sea posible. Limpiar el residuo con un

disolvente adecuado, seleccionado por personal cualificado y

autorizado. Ventilar el área con aire fresco. Leer y seguir

las precauciones de la etiqueta del disolvente y su FDS.

Colocar en un contenedor cerrado aprobado para el transporte

por las autoridades correspondientes. Deshacerse del material

recogido lo antes posible.

3M(TM) Espe(TM) Express(TM) 2      Página 3 de 6 páginas totales

Catalizador ligero estandard

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

7 Manipulación y Almacenamiento

--------------------------------------------------------------------

7.1 Materiales incompatibles

Almacenar lejos de fuentes de calor. Almacenar fuera del

alcance de la luz solar.

7.2 Prevención de incendios

7.3 Instrucciones de empleo

Evitar el contacto con los ojos. Evitar el contacto

prolongado o repetido con la piel. No ingerir. Lavarse las

manos despues de usar y antes de comer.

--------------------------------------------------------------------

8 Controles de exposición/protección personal

--------------------------------------------------------------------

8.1 Protección ocular

Evitar el contacto con los ojos. Lo siguiente debe utilizarse

solo o en combinación, como sea adecuado, para evitar el

contacto con los ojos: Llevar gafas de seguridad con

protecciones laterales.

8.2 Protección de las manos

8.3 Protección cutánea

Normalmente no se requieren guantes. Evitar el contacto

prolongado o repetido con la piel.

8.4 Protección respiratoria

En condiciones normales, las exposiciones a partículas

contaminantes en el aire no se prevé que sean suficientemente

significativas para necesitar protección respiratoria.

8.5 Ingestión

No ingerir. Lavarse las manos despues de usar y antes de

comer.

8.6 Ventilación recomendada

Utilizar en una zona bien ventilada.

Cristobalita (14464-46-1)

INSHT VLA-ED:  0.05 mg/m3  Como polvo respirable

--------------------------------------------------------------------

9 Propiedades físicas y químicas

--------------------------------------------------------------------

9.1 Forma física, color, olor          Sólido Pasta Sin olor,

9.2 pH                                 N/A

9.3 Punto intervalo/ebullicion         N/A

3M(TM) Espe(TM) Express(TM) 2      Página 4 de 6 páginas totales

Catalizador ligero estandard

--------------------------------------------------------------------

9.4 Punto intervalo/fusion             ?

9.5 Punto de inflamación.              N/A

9.6 Inflamabilidad (sólido, gas)

9.7 Límites de inflamabilidad - LEL    N/A

9.8 Límites de inflamabilidad - UEL    N/A

9.9 Autoinflamabilidad                 ?

9.10 Propiedades oxidantes

9.11 Presión de vapor                  N/A

9.12 Solubilidad en agua               NULO

9.13 Peso específico                   1.3 - 1.4 Agua=1

9.14 Densidad de vapor                 N/A

9.15 Compuestos orgánicos volátiles    N/A

9.16 Porcentaje de volátiles

N/A

9.17 Intervalo de evaporación          N/A

9.18 Viscosidad                        ?

--------------------------------------------------------------------

10 Estabilidad y reactividad

--------------------------------------------------------------------

10.1 Materiales a evitar

Calor. Metales alcalinos y alcalinotérreos. Aminas. Acidos

fuertes. Bases fuertes. Agentes oxidantes fuertes.

10.2 Productos de descomposición peligrosos

Monóxido de carbono durante la combustión Dióxido de carbono

durante la combustión Vapores o gases irritantes durante la

combustión.

10.3 Estabilidad y reactividad

No se producirá polimerización peligrosa. Estable.

3M(TM) Espe(TM) Express(TM) 2      Página 5 de 6 páginas totales

Catalizador ligero estandard

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

11 Información toxicológica

--------------------------------------------------------------------

11.1 Efectos por contacto ocular

Irritación leve en los ojos: los indicios/síntomas pueden

incluir enrojecimiento, dolor y lacrimeo.

11.2 Efectos por contacto cutáneo

Irritación leve de la piel: los indicios/síntomas pueden

incluir enrojecimiento localizado, hinchazón y picazón.

11.3 Efectos por inhalación

No se esperan efectos para la salud.

11.4 Efectos por ingestión

Irritación Gastrointestinal: Señales/Sintomas pueden incluir

dolor abdominal, estomacal, nauseas, vomitos y diarrea.

11.5 Información basada en los componentes

11.6 Información basada en el producto

--------------------------------------------------------------------

12 Información ecológica

--------------------------------------------------------------------

12.1 Datos medioambientales

12.2 Datos de ecotoxicidad

No determinado.

12.3 Datos ecodestino

No determinado.

12.4 Información reglamento 2001/58/CE

Un estudio prudente indica que el producto presenta un riesgo

medioambiental bajo porque su uso y eliminación no es

probable que den como resultado una liberación significativa

de los componentes al medio ambiente.

--------------------------------------------------------------------

13 Consideraciones sobre la eliminación

--------------------------------------------------------------------

13.1 Producto en forma original

Curar el producto de acuerdo con las instrucciones del mismo.

Tirar el material completamente curado (o polimerizado) en un

vertedero sanitario. Como alternativa de desecho de residuos

incinerar el producto curado en una incineradora industrial o

comercial en presencia de material combustible.

13.2 Producto en fase de utilización

Puesto que la legislación sobre desechos varía de unos

lugares a otros, consultar la legislaciónes local y

3M(TM) Espe(TM) Express(TM) 2      Página 6 de 6 páginas totales

Catalizador ligero estandard

--------------------------------------------------------------------

autonómica aplicable.

13.3 Producto después de usado

Puesto que la legislación sobre desechos varía de unos

lugares a otros, consultar la legislaciónes local y

autonómica aplicable.

13.4 Envases y embalajes

Puesto que la legislación sobre desechos varía de unos

lugares a otros, consultar la legislaciónes local y

autonómica aplicable.

--------------------------------------------------------------------

14 Información relativa al transporte

--------------------------------------------------------------------

14.1 Número UN

Información de transporte: No regulado, todas las formas de

transporte.

--------------------------------------------------------------------

15 Información reglamentaria

--------------------------------------------------------------------

Recomendaciones de etiquetado de la U.E.

15.1.1 Nombre Comercial

3M(TM) Espe(TM) Express(TM) 2 Catalizador ligero estandard

15.1.2 Consejos de Prudencia en la etiqueta

Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de

contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con

agua y acúdase a un médico. En caso de contacto con la piel,

lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón.

15.1.3 Información de reglamentación especial

Para mayor información póngase en contacto con 3M.

--------------------------------------------------------------------

16 Otras informaciones

--------------------------------------------------------------------

16.1 Lista frases R mencionadas en la sección 2.

R48/20: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en

caso de exposición prolongada por inhalación

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad está

basada en nuestra información y mejor opinión acerca del uso y

manejo adecuado del producto en condiciones normales. Cualquier

uso del producto que no esté de acuerdo con la información

contenida en esta ficha o en combinación con cualquier otro

producto o proceso es responsabilidad del usuario.

