3M España S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25

28027 Madrid

Tel: 91 321 60 00

============================================================================

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA KIT

============================================================================

Documento Nº      : 21-0053-5        Fecha edición       : 12/07/2006

Versión           : 1,00             Fecha de anulación  : ---

Situac. docum.    : Publicada        Formato             : 3

----------------------------------------------------------------------------

1 Identificación del Producto

Nombre Comercial

3M(TM) ESPE(TM) VITREBOND KIT PROTECTOR A/B

Números de identificación 3M:

70-2010-5068-2, 70-2010-5069-0

Componentes del kit

21-0047-7       3M(TM) ESPE(TM) VITREBOND(TM) LIQUIDO PROTECTOR B

21-0049-3       3M(TM) ESPE(TM) VITREBOND(TM)PASTA PROTECTORA A

3M España S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25

28027 Madrid

Tel: 91 321 60 00

====================================================================

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

====================================================================

Documento Nº      : 21-0047-7        Fecha edición       : 12/07/2006

Versión           : 1,00             Fecha de anulación  : ---

Situac. docum.    : Publicada        Formato             : 30

Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido preparada por el

Departamento de Toxicología y Responsabilidad de Producto de 3M

España, S.A.

--------------------------------------------------------------------

1 Identificación del Producto

--------------------------------------------------------------------

1.1 Nombre Comercial

3M(TM) ESPE(TM) VITREBOND(TM) LIQUIDO PROTECTOR B

1.2 Números de identificación 3M:

1.3 Usos recomendados del producto

1.4 Limitaciones de uso del producto

Unicamente para uso de profesionales dentales.

--------------------------------------------------------------------

2 Composición Química

--------------------------------------------------------------------

Nombre de ingrediente                 Número CAS         Porcentaje

------------------------------------- ------------------ -------------

COPOLIMERO DE ACIDOS ITACÓNICO         25948-33-8           40 - 50

Y ACRÍLICO

Agua                                    7732-18-5           30 - 40

Certificaciones de Inventario: EINECS 231-791-2

2-Hidroxietil metacrilado                868-77-9           15 - 25

(hema)

Certificaciones de Inventario: EINECS 2127822

Símbolos de peligro y frases de riesgo: Xi; R:36-38-43

EU Nota: D

--------------------------------------------------------------------

3 Identificación de Peligros/Sumario

--------------------------------------------------------------------

3.1 Peligros críticos

Puede producir irritación en los ojos y la piel. Posibilidad

de sensibilización  en contacto con la piel.

En todo caso ver la Información Reglamentaria en la sección

15.

3M(TM) ESPE(TM) VITREBOND(TM)      Página 2 de 7 páginas totales

LIQUIDO PROTECTOR B

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

4 Primeros Auxilios

--------------------------------------------------------------------

4.1 Instrucciones en caso de contacto con los ojos

Lavar los ojos con grandes cantidades de agua. Si los

síntomas persisten, avisar a un médico.

4.2 Instrucciones en caso de contacto con la piel

Quitar la ropa y los zapatos contaminados. Lavar

inmediatamente la piel con grandes cantidades de agua. Avisar

a un médico. Lavar la ropa y los zapatos contaminados antes

de volverlos a utilizar.

4.3 Instrucciones en caso de Inhalación

Llevar a la persona donde corra el aire. Si aparecen síntomas,

avisar a un médico.

4.4 Instrucciones en caso de Ingestión

No provocar el vómito a no ser que lo indique el personal

médico. Dar dos vasos de agua al afectado. Nunca dar nada por

vía oral a una persona inconsciente. Avisar a un médico.

--------------------------------------------------------------------

5 Medidas de lucha contra incendios

--------------------------------------------------------------------

5.1 Métodos adecuados de extinción

Material combustible ordinario. Utilizar extintores con

agente de extinción clase A (ej. agua, espuma).

5.2 Medidas de lucha contra incendios

Llevar ropa de protección total (ropa tipo bunker) y equipo

de respiración autónomo.

5.3 Instrucciones especiales contra incendios

No aplicable

--------------------------------------------------------------------

6 Medidas a tomar en caso de vertido accidental

--------------------------------------------------------------------

6.1 Precauciones protección personal

Observar precauciones de otras secciones

6.2 Tratamiento de vertidos

Para derrames grandes, cubrir el líquido y construir diques

para evitar la entrada en el sistema de  alcantarillas.

Trabajar desde el borde del derrame hacia dentro, cubrir con

bentonita, vermiculita o cualquier otro material absorbente

inorgánico disponible comercialmente. Mezclar con absorbente

hasta que parezca seco. Selle el envase. Evacuar de la zona

de peligro al personal que no esté protegido. El derrame debe

limpiarlo personal cualificado. Ventilar la zona con aire

fresco. Contener derrame. Recoger todo el material derramado

que sea posible. Colocar en un contenedor cerrado aprobado

3M(TM) ESPE(TM) VITREBOND(TM)      Página 3 de 7 páginas totales

LIQUIDO PROTECTOR B

--------------------------------------------------------------------

para el transporte por las autoridades correspondientes. No

sellar en 48 horas. Deshacerse del material recogido lo antes

posible.

--------------------------------------------------------------------

7 Manipulación y Almacenamiento

--------------------------------------------------------------------

7.1 Materiales incompatibles

Almacenar fuera del alcance de la luz solar.

7.2 Ventilación

Mantener envase en zona bien ventilada.

7.3 Prevención de incendios

7.4 Instrucciones de empleo

--------------------------------------------------------------------

8 Controles de exposición/protección personal

--------------------------------------------------------------------

8.1 Protección ocular

Evitar el contacto con los ojos. Lo siguiente debe utilizarse

solo o en combinación, como sea adecuado, para evitar el

contacto con los ojos: Llevar gafas de seguridad con

protecciones laterales.

8.2 Protección de las manos

Se recomienda una técnica de no tocar. Si hay contacto con la

piel, lavar la piel con agua y jabón. Los acrilatos pueden

penetrar los guantes de uso común. Si se produce contacto

quitar y tirar el guante, lavar las manos inmediantamente con

agua y jabón y volver a poner guantes. Elegir y usar guantes

y/o ropa de protección para evitar el contacto con la piel

basandose en los resultados de un asesoramiento de

exposición. Consultar con el proveedor habitual de guantes

y/o ropa de protección para la selección de materiales

compatibles adecuados.

8.3 Protección cutánea

Evitar el contacto con la piel.

8.4 Protección respiratoria

En condiciones normales, las exposiciones a partículas

contaminantes en el aire no se prevé que sean suficientemente

significativas para necesitar protección respiratoria.

8.5 Ingestión

No ingerir. Lavarse las manos despues de usar y antes de

comer.

8.6 Ventilación recomendada

Utilizar en una zona bien ventilada.

3M(TM) ESPE(TM) VITREBOND(TM)      Página 4 de 7 páginas totales

LIQUIDO PROTECTOR B

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

9 Propiedades físicas y químicas

--------------------------------------------------------------------

9.1 Forma física, color, olor          Líquido Líquido amarillo,

ligero olor acrilato.

9.2 pH                                 EXACT. 2.5

9.3 Punto intervalo/ebullicion         ?

9.4 Punto intervalo/fusion             N/A

9.5 Punto de inflamación.              N/A

9.6 Inflamabilidad (sólido, gas)

9.7 Límites de inflamabilidad - LEL    N/A

9.8 Límites de inflamabilidad - UEL    N/A

9.9 Autoinflamabilidad                 N/A

9.10 Propiedades oxidantes

9.11 Presión de vapor                  <= 27 psia  CONDITIONS: @

55.0 C    DETAILS: MITS

data

9.12 Solubilidad en agua               >>>

9.13 Peso específico                   EXACT. 1.14

9.14 Densidad de vapor                 ?

9.15 Compuestos orgánicos volátiles    N/A

9.16 Intervalo de evaporación          ?

9.17 Viscosidad                        200 - 300 centistoke

--------------------------------------------------------------------

10 Estabilidad y reactividad

--------------------------------------------------------------------

10.1 Materiales a evitar

Calor.

10.2 Productos de descomposición peligrosos

Monóxido de carbono durante la combustión Dióxido de carbono

durante la combustión

10.3 Estabilidad y reactividad

No se producirá polimerización peligrosa. Estable.

3M(TM) ESPE(TM) VITREBOND(TM)      Página 5 de 7 páginas totales

LIQUIDO PROTECTOR B

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

11 Información toxicológica

--------------------------------------------------------------------

11.1 Efectos por contacto ocular

Irritación moderada de los ojos: los indicios/síntomas pueden

incluir enrojecimiento, hinchazón, dolor, lágrimas y visión

nebulosa.

11.2 Efectos por contacto cutáneo

Irritación moderada de la piel: los indicios/síntomas pueden

incluir enrojecimiento localizado, hinchazón, comezón y

sequedad. La exposición prolongada/repetida puede provocar:

Reacción alérgica de la piel(no foto-inducida): los

indicios/síntomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazón,

ampollas y comezón

11.3 Efectos por inhalación

Irritación del tracto respiratorio: Los síntomas pueden

incluir tos, estornudos, moqueo, dolor de cabeza, ronquera y

dolor de garganta y nariz.

11.4 Efectos por ingestión

Irritación Gastrointestinal: Señales/Sintomas pueden incluir

dolor abdominal, estomacal, nauseas, vomitos y diarrea.

--------------------------------------------------------------------

12 Información ecológica

--------------------------------------------------------------------

12.1 Datos de ecotoxicidad

No determinado.

--------------------------------------------------------------------

13 Consideraciones sobre la eliminación

--------------------------------------------------------------------

13.1 Producto en forma original

Tirar el material completamente curado (o polimerizado) en un

vertedero sanitario. Quemar los residuos en el incinerador

industrial o comercial. Como alternativa para la eliminación,

llevar el producto a una instalación que acepte residuos

químicos.

13.2 Producto en fase de utilización

Puesto que la legislación sobre desechos varía de unos

lugares a otros, consultar la legislaciónes local y

autonómica aplicable.

13.3 Producto después de usado

Puesto que la legislación sobre desechos varía de unos

lugares a otros, consultar la legislaciónes local y

autonómica aplicable.

13.4 Envases y embalajes

Puesto que la legislación sobre desechos varía de unos

3M(TM) ESPE(TM) VITREBOND(TM)      Página 6 de 7 páginas totales

LIQUIDO PROTECTOR B

--------------------------------------------------------------------

lugares a otros, consultar la legislaciónes local y

autonómica aplicable.

--------------------------------------------------------------------

14 Información relativa al transporte

--------------------------------------------------------------------

14.1 ADR (TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA)

14.2 Número UN

Información de transporte: No regulado, todas las formas de

transporte.

14.3 Clasificación IMO

14.4 Clasificación ICAO

--------------------------------------------------------------------

15 Información reglamentaria

--------------------------------------------------------------------

Recomendaciones de etiquetado de la U.E.

15.1.1 Nombre Comercial

3M(TM) ESPE(TM) VITREBOND(TM) Líquido protector B

15.1.2 Símbolos en la etiqueta

" Xi " Irritante

15.1.3 Frases de Riesgo en la etiqueta

Irrita los ojos y la piel. Posibilidad de sensibilización  en

contacto con la piel.

15.1.4 Consejos de Prudencia en la etiqueta

Usese únicamente en lugares bien ventilados. Evítese el

contacto con los ojos y la piel. Usense guantes adecuados. En

caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y

abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de

contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con

agua.

15.1.5 Componentes en la etiqueta

______________________________________________________________

COMPONENTES EN LA ETIQUETA

PORCENTAJES            *

CALIFIC.   MIN.    MAX.

==============================================================

2-Hidroxietil metacrilato (hema)...............Rango      15

25

15.1.6 Información de reglamentación especial

Para mayor información póngase en contacto con 3M.

3M(TM) ESPE(TM) VITREBOND(TM)      Página 7 de 7 páginas totales

LIQUIDO PROTECTOR B

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

16 Otras informaciones

--------------------------------------------------------------------

16.1 Motivo de la revisión

Nueva referencia de producto 3M. Revisión completa de la

ficha, con actualizaciones en todas las secciones.

16.2 Lista frases R mencionadas en la sección 2.

R36: Irrita los ojos.

R38: Irrita la piel

R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad está

basada en nuestra información y mejor opinión acerca del uso y

manejo adecuado del producto en condiciones normales. Cualquier

uso del producto que no esté de acuerdo con la información

contenida en esta ficha o en combinación con cualquier otro

producto o proceso es responsabilidad del usuario.

3M España S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25

28027 Madrid

Tel: 91 321 60 00

====================================================================

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

====================================================================

Documento Nº      : 21-0049-3        Fecha edición       : 12/07/2006

Versión           : 1,00             Fecha de anulación  : ---

Situac. docum.    : Publicada        Formato             : 30

Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido preparada por el

Departamento de Toxicología y Responsabilidad de Producto de 3M

España, S.A.

--------------------------------------------------------------------

1 Identificación del Producto

--------------------------------------------------------------------

1.1 Nombre Comercial

3M(TM) ESPE(TM) VITREBOND(TM)PASTA PROTECTORA A

1.2 Números de identificación 3M:

1.3 Usos recomendados del producto

1.4 Limitaciones de uso del producto

Unicamente para uso de profesionales dentales.

--------------------------------------------------------------------

2 Composición Química

--------------------------------------------------------------------

Nombre de ingrediente                 Número CAS         Porcentaje

------------------------------------- ------------------ -------------

VIDRIO SILANO TRATADO                 No tiene              70 - 80

2-Hidroxietil metacrilado                868-77-9           10 - 20

(hema)

Certificaciones de Inventario: EINECS 2127822

Símbolos de peligro y frases de riesgo: Xi; R:36-38-43

EU Nota: D

Agua                                    7732-18-5            1 - 10

Certificaciones de Inventario: EINECS 231-791-2

Dimetacrilato de bisfenol A             1565-94-2              < 2

diglicidileter (BISGMA)

Certificaciones de Inventario: EINECS 2163677

Símbolos de peligro y frases de riesgo: Xi; R:36-37-38-43

Sílice tratada con silano              68909-20-6              < 2

Certificaciones de Inventario: EINECS 272-697-1

3M(TM) ESPE(TM)                    Página 2 de 7 páginas totales

VITREBOND(TM)PASTA PROTECTORA

A

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

3 Identificación de Peligros/Sumario

--------------------------------------------------------------------

3.1 Peligros críticos

Puede producir sensibilización en contacto con la piel.

En todo caso ver la Información Reglamentaria en la sección

15.

--------------------------------------------------------------------

4 Primeros Auxilios

--------------------------------------------------------------------

4.1 Instrucciones en caso de contacto con los ojos

Avisar inmediatamente a un médico. Lavar inmediatamente los

ojos con grandes cantidades de agua durante al menos 15

minutos.

4.2 Instrucciones en caso de contacto con la piel

Quitar la ropa y los zapatos contaminados. Lavar

inmediatamente la piel con grandes cantidades de agua. Avisar

a un médico. Lavar la ropa y los zapatos contaminados antes

de volverlos a utilizar.

4.3 Instrucciones en caso de Inhalación

Llevar a la persona donde corra el aire. Si aparecen síntomas,

avisar a un médico.

4.4 Instrucciones en caso de Ingestión

No provocar el vómito a no ser que lo indique el personal

médico. Dar dos vasos de agua al afectado. Nunca dar nada por

vía oral a una persona inconsciente. Avisar a un médico.

--------------------------------------------------------------------

5 Medidas de lucha contra incendios

--------------------------------------------------------------------

5.1 Métodos adecuados de extinción

Material combustible ordinario. Utilizar extintores con

agente de extinción clase A (ej. agua, espuma).

5.2 Medidas de lucha contra incendios

Llevar ropa de protección total (ropa tipo bunker) y equipo

de respiración autónomo.

5.3 Instrucciones especiales contra incendios

No aplicable

3M(TM) ESPE(TM)                    Página 3 de 7 páginas totales

VITREBOND(TM)PASTA PROTECTORA

A

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

6 Medidas a tomar en caso de vertido accidental

--------------------------------------------------------------------

6.1 Precauciones protección personal

Observar precauciones de otras secciones

6.2 Tratamiento de vertidos

Evacuar de la zona de peligro al personal que no esté

protegido. El derrame debe limpiarlo personal cualificado.

Evitar el contacto con el agua. Recoger todo el material

derramado que sea posible. Recoger la disolución resultante

que contiene al residuo Colocar en un contenedor cerrado

aprobado para el transporte por las autoridades

correspondientes. Deshacerse del material recogido lo antes

posible.

--------------------------------------------------------------------

7 Manipulación y Almacenamiento

--------------------------------------------------------------------

7.1 Materiales incompatibles

Almacenar lejos de fuentes de calor. Almacenar fuera del

alcance de la luz solar.

7.2 Prevención de incendios

7.3 Instrucciones de empleo

--------------------------------------------------------------------

8 Controles de exposición/protección personal

--------------------------------------------------------------------

8.1 Protección ocular

Evitar el contacto con los ojos. Evitar que el polvo o las

partículas en el aire entren en contacto con los ojos.

Lo siguiente debe utilizarse solo o en combinación, como sea

adecuado, para evitar el contacto con los ojos: Llevar gafas

de seguridad con protecciones laterales.

8.2 Protección de las manos

Se recomienda una técnica de no tocar. Si hay contacto con la

piel, lavar la piel con agua y jabón. Los acrilatos pueden

penetrar los guantes de uso común. Si se produce contacto

quitar y tirar el guante, lavar las manos inmediantamente con

agua y jabón y volver a poner guantes. Elegir y usar guantes

y/o ropa de protección para evitar el contacto con la piel

basandose en los resultados de un asesoramiento de

exposición. Consultar con el proveedor habitual de guantes

y/o ropa de protección para la selección de materiales

compatibles adecuados.

8.3 Protección cutánea

Evitar el contacto con la piel.

3M(TM) ESPE(TM)                    Página 4 de 7 páginas totales

VITREBOND(TM)PASTA PROTECTORA

A

--------------------------------------------------------------------

8.4 Protección respiratoria

En condiciones normales, las exposiciones a partículas

contaminantes en el aire no se prevé que sean suficientemente

significativas para necesitar protección respiratoria.

8.5 Ingestión

No ingerir. Lavarse las manos despues de usar y antes de

comer.

8.6 Ventilación recomendada

Utilizar en una zona bien ventilada.

--------------------------------------------------------------------

9 Propiedades físicas y químicas

--------------------------------------------------------------------

9.1 Forma física, color, olor          Sólido Pasta Pasta

blanquecina o amarillenta,

no olorosa.

9.2 pH                                 N/A

9.3 Punto intervalo/ebullicion         N/A

9.4 Punto intervalo/fusion             ?

9.5 Punto de inflamación.              N/A

9.6 Inflamabilidad (sólido, gas)

9.7 Límites de inflamabilidad - LEL    N/A

9.8 Límites de inflamabilidad - UEL    N/A

9.9 Autoinflamabilidad                 N/A

9.10 Propiedades oxidantes

9.11 Presión de vapor                  N/A

9.12 Solubilidad en agua               NULO

9.13 Peso específico                   EXACT. 1.9

9.14 Densidad de vapor                 N/A

9.15 Compuestos orgánicos volátiles    N/A

9.16 Intervalo de evaporación          N/A

9.17 Viscosidad                        >= 300000 centistoke

Brookfield

3M(TM) ESPE(TM)                    Página 5 de 7 páginas totales

VITREBOND(TM)PASTA PROTECTORA

A

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

10 Estabilidad y reactividad

--------------------------------------------------------------------

10.1 Materiales a evitar

Calor. Agua

10.2 Productos de descomposición peligrosos

Monóxido de carbono durante la combustión Dióxido de carbono

durante la combustión

10.3 Estabilidad y reactividad

No se producirá polimerización peligrosa. Estable.

--------------------------------------------------------------------

11 Información toxicológica

--------------------------------------------------------------------

11.1 Efectos por contacto ocular

Irritación grave de los ojos: los indicios/síntomas pueden

incluir enrojecimiento, hinchazón, dolor, lacrimeo, aspecto

nebuloso de la córnea y dificultades en la visión.

11.2 Efectos por contacto cutáneo

Irritación moderada de la piel: los indicios/síntomas pueden

incluir enrojecimiento localizado, hinchazón, comezón y

sequedad. La exposición prolongada/repetida puede provocar:

Reacción alérgica de la piel(no foto-inducida): los

indicios/síntomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazón,

ampollas y comezón

11.3 Efectos por inhalación

Irritación del tracto respiratorio: Los síntomas pueden

incluir tos, estornudos, moqueo, dolor de cabeza, ronquera y

dolor de garganta y nariz.

11.4 Efectos por ingestión

Irritación Gastrointestinal: Señales/Sintomas pueden incluir

dolor abdominal, estomacal, nauseas, vomitos y diarrea.

--------------------------------------------------------------------

12 Información ecológica

--------------------------------------------------------------------

12.1 Datos de ecotoxicidad

No determinado.

3M(TM) ESPE(TM)                    Página 6 de 7 páginas totales

VITREBOND(TM)PASTA PROTECTORA

A

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

13 Consideraciones sobre la eliminación

--------------------------------------------------------------------

13.1 Producto en forma original

Tirar el material completamente curado (o polimerizado) en un

vertedero sanitario. Quemar los residuos en el incinerador

industrial o comercial. Como alternativa para la eliminación,

llevar el producto a una instalación que acepte residuos

químicos.

13.2 Producto en fase de utilización

Puesto que la legislación sobre desechos varía de unos

lugares a otros, consultar la legislaciónes local y

autonómica aplicable.

13.3 Producto después de usado

Puesto que la legislación sobre desechos varía de unos

lugares a otros, consultar la legislaciónes local y

autonómica aplicable.

13.4 Envases y embalajes

Puesto que la legislación sobre desechos varía de unos

lugares a otros, consultar la legislaciónes local y

autonómica aplicable.

--------------------------------------------------------------------

14 Información relativa al transporte

--------------------------------------------------------------------

14.1 ADR (TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA)

14.2 Número UN

14.3 Clasificación IMO

14.4 Clasificación ICAO

--------------------------------------------------------------------

15 Información reglamentaria

--------------------------------------------------------------------

Recomendaciones de etiquetado de la U.E.

15.1.1 Nombre Comercial

3M(TM) ESPE(TM) VITREBOND(TM) PASTA PROTECTORA A.

15.1.2 Símbolos en la etiqueta

" Xi " Irritante

15.1.3 Frases de Riesgo en la etiqueta

Posibilidad de sensibilización  en contacto con la piel.

15.1.4 Consejos de Prudencia en la etiqueta

Usese únicamente en lugares bien ventilados. No respirar los

3M(TM) ESPE(TM)                    Página 7 de 7 páginas totales

VITREBOND(TM)PASTA PROTECTORA

A

--------------------------------------------------------------------

vapores. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Usense

guantes adecuados. En caso de contacto con los ojos, lávense

inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. En

caso de contacto con la piel, lávese inmediata y

abundantemente con agua.

15.1.5 Componentes en la etiqueta

______________________________________________________________

COMPONENTES EN LA ETIQUETA

PORCENTAJES            *

CALIFIC.   MIN.    MAX.

==============================================================

2-Hidroxietil metacrilato (hema)...............Rango      10

20

Dimetacrilato (bisgma).........2

15.1.6 Información de reglamentación especial

Para mayor información póngase en contacto con 3M.

--------------------------------------------------------------------

16 Otras informaciones

--------------------------------------------------------------------

16.1 Motivo de la revisión

Nueva referencia de producto 3M. Revisión completa de la

ficha, con actualizaciones en todas las secciones.

16.2 Lista frases R mencionadas en la sección 2.

R36: Irrita los ojos.

R37: Irrita las vías respiratorias.

R38: Irrita la piel

R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad está

basada en nuestra información y mejor opinión acerca del uso y

manejo adecuado del producto en condiciones normales. Cualquier

uso del producto que no esté de acuerdo con la información

contenida en esta ficha o en combinación con cualquier otro

producto o proceso es responsabilidad del usuario.

