Ficha de datos de seguridad

Sección 1 - Identificación de productos y compañías químicas

Nombre del producto: Duralay Líquido
Identificacion de la compañia:
Reliance Dental Mfg., LLC.

5805 W. 117th Place

Alsip, IL 60803

Para obtener información del producto, llame a: 708-597-6694 Para información médica, llame a: 800-535-5053

Sección 2 - Identificación de peligros

clasificación de la sustancia o mezcla

Clase de peligro: física, salud y medio ambiente				Categoría

Liquido inflamable									     2

Corrosión / Irritación de la piel							     2

Sensibilizador de la piel								     1

Toxicidad específica en órganos diana: exposición única				     3

Elementos de la etiqueta - Pictogramas, Palabra de advertencia, Declaraciones de peligro, Declaraciones de precaución e Información complementaria

Palabra clave:	Peligro

Declaraciones de peligro		Declaraciones de precaución: prevención, respuesta, eliminación

| H225 Líquido y vapor altamente inflamables | P210 Mantener alejado de fuentes de calor / chispas / llamas abiertas / superficies calientes - No Fumar |
| --- | --- |
| H315 Causa irritación de la piel | P233 Mantenga el contenedor bien cerrado |
| H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel | P240 Tierra y contenedor de bonos y equipo de recepción |
| H335 Puede causar irritación respiratoria | P241 Utilice equipos eléctricos / de ventilación / luz / ... / a prueba de explosiones |
|  | P242 Use solo herramientas que no produzcan chispas |
|  | P243 Tomar medidas de precaución contra la descarga estática |
|  | P261 Evite respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol |
|  | P264 Lávese bien las manos y la piel expuesta después de la manipulación |
|  | P271 Use solo al aire libre o en un área bien ventilada |
|  | P272 La ropa de trabajo contaminada no se debe permitir fuera del lugar de trabajo |
|  | P280 Llevar guantes de protección / ropa de protección / protección para los ojos / cara proteccion |
|  | P312 Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal |
|  | P321 Tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta) |
|  | P362 Quitese la ropa contaminada y lavela antes de reusarla |
|  | P363 Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla |
|  | P302+P352 SI EN LA PIEL: lavar con agua y jabón |
|  | P303+P361 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o cabello): quitar / quitar +P353 inmediatamente todo ropa contaminada. Enjuague la piel con agua/ |
|  | ducha P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: trasladar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en posición cómoda para respirar |
|  | P332+P313 Si se produce irritación de la piel: Obtenga atención / atención médica |
|  | P333+P313 Si se produce irritación de la piel o erupción cutánea: Obtenga atención / atención médica |
|  | P370+P378 En caso de incendio: use CO2 para la extinción |
|  | P405 Tienda encerrada |
|  | P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el contenedor bien cerrado |
|  | P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener la calma |
|  | P501 Eliminar el contenido / contenedor en una instalación de eliminación Autorizada |

Section 3 - Composición / información sobre los ingredientes

| Componentes peligrosos | No caso. | Por ciento | Calificaciones GHS |
| --- | --- | --- | --- |
| Methyl Methacrylate | 80-62-6 | 90-100 | Corrosión / Irritación de la piel (H315) 2 |
|  |  |  | Sensibilizador de la piel (H317) 1 |
|  |  |  | Órgano objetivo específico Toxicidad-exposición única (H335) 3 |
|  |  |  | Toxicidad acuática (H402) A3 |

* Los nombres de los componentes pueden haberse omitido para proteger la información comercial confidencial (CBI) de conformidad con OSHA GHS HCS§ 1910.1200 Apéndice E.

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios

Consejo general:	Proporcione la SDS al personal médico para su tratamiento

Inhalación:		Llevar a la víctima al aire libre. Busque atención médica inmediata.

Contacto visual:	Si el producto entra en contacto con los ojos, lávelos con agua tibia durante al menos     			15 minutos. Si se produce irritación, contacte a un médico.

Contacto con la piel:	Enjuague bien con agua tibia, seguido de un lavado a fondo del área afectada 			con agua y jabón. Si la irritación, el enrojecimiento o la hinchazón persisten, 					póngase en contacto con un médico de inmediato.

Ropa:			Quítese la ropa contaminada, lávese bien antes de volver a usarla.

Ingestión:		Si se ingiere, no induzca el vómito. Si el producto ha sido ingerido, beba mucho agua o 			leche INMEDIATAMENTE. Si el paciente está vomitando, continúe ofreciendo agua o 				Leche. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Proporcione una 				estimación del momento en que se ingirieron los materiales y la cantidad de la 				sustancia que se tragó. Obtenga atención médica de inmediato.

Sección 5 - Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:  Espuma química (resistente al alcohol), sustancia química seca o dióxido de carbono.

Medios de extinción inadecuados:  La pulverización de agua o la corriente de agua pueden no ser efectivas.

Riesgos específicos que surgen del producto químico:  Las altas temperaturas, el agotamiento del inhibidor, las impurezas accidentales o la exposición a radiaciones u oxidantes pueden provocar una reacción de polimerización espontánea que genera calor / presión. Los contenedores cerrados pueden romperse o explotar durante una polimerización fuera de control. Este producto es un líquido inflamable. Los vapores de este producto son más pesados que el aire y pueden viajar a una fuente de ignición y retroceder a un recipiente con fugas o abierto. El vapor forma una mezcla explosiva con el aire.

Productos de combustión peligrosos:  Durante el incendio de este producto pueden liberarse humos de humo / monóxido de carbono / dióxido de carbono y, tal vez, otros vapores tóxicos.

Procedimientos especiales contra incendios:  Use un rocío de agua o niebla para reducir o dirigir los vapores, y mantenga los contenedores frescos. Es posible que el agua no sea efectiva para extinguir realmente un incendio relacionado con este producto. No ingrese al área del incendio sin la protección adecuada. Lucha contra el fuego desde un lugar seguro. Los bomberos estructurales deben usar SCBA y equipo de protección completo. El calor / las impurezas pueden causar presión para construir y / o romper contenedores cerrados, propagando incendios, aumentando el riesgo de quemaduras / lesiones.

Equipo de protección y precauciones para los bomberos:  Use un equipo de respiración autónomo para combatir incendios si es necesario. No ingrese al área del incendio sin la protección adecuada. Combata el fuego desde una distancia segura / ubicación protegida. El calor / impurezas puede aumentar la temperatura / presión de construcción / romper contenedores cerrados, propagando incendios, aumentando el riesgo de quemaduras / lesiones. Use agua pulverizada para enfriar los recipientes sin abrir. El sistema de alivio de presión puede taponarse con sólidos creando riesgo de sobrepresión.

Sección 6: Medidas de Liberación accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales:		Antes de limpiar cualquier derrame o fuga, las personas deben usar el 						Equipo de protección personal adecuado que se especifica en la sección 					8. Denegar la entrada a todas las personas desprotegidas. Retire toda la 					ropa contaminada y lávela bien antes de volver a usarla.

Precauciones ambientales:	Apague todas las fuentes de ignición. Mantenga los derrames y las 						extracciones de limpieza fuera de las alcantarillas municipales y los 						cuerpos de agua abiertos. Puede contaminar el suministro de agua / ser 					nocivo para los organismos acuáticos. Puede causar efectos adversos a 					largo plazo en el ambiente acuático. Las regulaciones de los EE. UU. 						(CERCLA, por sus siglas en inglés) exigen informes de derrames y 						emisiones al suelo, agua y aire que excedan las cantidades notificables. 					El número gratuito para el Centro de Respuesta Nacional de la Guardia 					Costera de los EE. UU. Es (800) 434-8802.

Métodos y material para contención y limpieza arriba

Métodos de contención:		Evite fugas o derrames si es seguro hacerlo. Haga un dique y contenga 					un derrame con material inerte (por ejemplo, arena o tierra). Puede 						contaminar el suministro de agua.

Métodos para limpiar:		Maximice la ventilación (abra puertas y ventanas) y asegure todas las 						fuentes de ignición. Use buena ventilación local con una velocidad de 						captura mínima de 100 pies / min (30 m / min) en el punto de 							lanzamiento del producto. Coloque en un contenedor cerrado adecuado 					para su eliminación de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y 					federales. Lave todas las áreas afectadas con abundante agua tibia y 						jabón. Los materiales de limpieza 	pueden ser desechos peligrosos 						RCRA, una determinación de desechos peligrosos debe ser realizada por 					personal calificado.

Sección 7 - Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura Asesoramiento

sobre manejo seguro:	Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Mantenga el recipiente cerrado 					después de cada uso. NO use fuentes de calor localizadas, como calentadores de 				banda, para calentar / derretir el producto. NO use vapor Se recomiendan las 				cajas calientes o las salas calientes para calentar el producto, que puede 					ajustarse a una temperatura máxima de 60 ° C / 140 ° F. Evite el contacto con 				la piel, ojos y ropa. Use buena higiene personal y limpieza. Después del uso, 					lávese las manos y la piel expuesta con agua y jabón. No coma, beba ni fume 				mientras manipula el producto. Observe las precauciones que se encuentran en 				lavel. Poner a tierra y unir todos los contenedores cuando se transfiere. 					Consulte la Sección 8 para conocer los controles de exposición sugeridos y la 					protección personal. Observe las precauciones que se encuentran en la 					etiqueta.

Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad Condiciones

de almacenaje		Almacene el contenedor en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar 					directa, calor, chispas, llamas, otras fuentes de luz o fuentes de calor intenso. 				Almacene de acuerdo con las recomendaciones de la Asociación Nacional de 					Protección contra Incendios. Compruebe los niveles de inhibidor 						periódicamente, agregando material a granel si es necesario. No mezcle ni 					mezcle con gas libre de oxígeno, ya que hace que el inhibidor no sea efectivo. 				Los vapores no se inhiben y pueden formar polímeros en respiraderos o 					parallamas, lo que resulta en un bloqueo de los respiraderos. Los residuos del 				producto pueden permanecer en contenedores vacíos. Observe todas las 					precauciones de la etiqueta hasta que el contenedor se limpie, reacondicione o 				destruya.

Materiales incompatibles:	Oxidantes fuertes, reductores fuertes, iniciadores de radicales libres, 						gases inertes, eliminadores de oxígeno.

Sección 8 - Controles de exposición, protección personal

| Nombre químico | ACGIH | NIOSH | OSHA - Final PELs |
| --- | --- | --- | --- |
| METHYL METHACRYLATE | 50 ppm TWA; 100 ppm STEL | 100 ppm TWA; 410 mg/m3 TWA 1000 ppm IDLH | 100 ppm TWA; 410 mg/m3 TWA |

Controles de ingeniería:		Use ventilación local a prueba de explosiones que sea adecuada para 						mantener la exposición de los empleados a concentraciones en el aire 						por debajo de los límites de exposición. Consulte el documento ACGIH, 					Ventilación industrial, un manual de prácticas recomendadas, edición 						más reciente, para obtener más información.

Equipo de protección personal (PPE)

Protección respiratoria:		Se debe usar un respirador siempre que las condiciones del lugar de 						trabajo justifiquen el uso de un respirador. No se requiere ninguna si las 					concentraciones en el aire se mantienen por debajo del límite de 						exposición mencionado anteriormente. De ser necesario, use solo 						protección respiratoria autorizada según los requisitos de OSHA de los 						Estados Unidos en 29 CFR §1910.134 u otro estándar de gobierno 						apropiado.

Protección de ojos / cara:	Use anteojos de seguridad, gafas químicas cuando sea posible que 						salpiquen, al tratar este material. Si es necesario, consulte el documento 					U.S. Osha 29 CFR§1910.133 u otro estándar apropiado. Asegúrese de 						que haya disponible una estación de lavado de ojos, un fregadero o un 					lavabo en caso de exposición a los ojos.

Protección de la piel y el cuerpo:   Completo traje de protección contra los productos químicos, el tipo de 					equipo de protección debe seleccionarse de acuerdo con la concentración 					y la cantidad de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo específico. 					Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de 					su uso. Use la técnica adecuada para quitar los guantes (sin tocar la 						superficie externa del guante) para evitar el contacto de la piel con este 					producto. Deseche los guantes contaminados después del uso de 						acuerdo con las leyes aplicables y las buenas prácticas de laboratorio. 						Lave y seque las manos.

Contacto total:					Contacto chapoteo:

Material: caucho de nitrilo				Material: caucho de nitrilo

Espesor mínimo de capa:  0.4 mm			Espesor mínimo de capa:  0.11 mm

Romper el tiempo:  480 min			Romper el tiempo:  120 min

Consideraciones generales de higiene:  Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Lávese bien después de la manipulación. Se recomienda una estación de lavado de ojos y una ducha de seguridad. Los alimentos, las bebidas y los productos de tabaco no deben transportarse, almacenarse ni consumirse cuando este material esté en uso. Lávese bien las manos antes de comer, beber o fumar.

Sección 9 - Propiedades físicas y químicas

| Apariencia: Claro Olor: Característica Límite de inflamabilidad : N/A (volumen de aire% Inferior superior) Tasa de evaporación: Datos no disponibles Gravedad específica: 0.94 | Estado fisico: Líquido Punto de inflamabilid 54°F, 12°C Temperatura de ignición espontánea: 421°C Rango de ebullición (bajo-alto): 101°C |
| --- | --- |

Sección 10 - Estabilidad y Reactividad

Nota: Los materiales enumerados como estables pueden volverse inestables al agotarse los inhibidores (como el mequinol o la hidroquinona), ponerse en contacto con el fabricante para conocer los niveles exactos y las instrucciones sobre el mantenimiento de los inhibidores.

Estabilidad material:  Estable

Materiales incompatibles:  Oxidantes fuertes, reductores fuertes, iniciadores de radicales libres, gases inertes, eliminadores de oxígeno. El material tiene fuertes propiedades de disolvente y puede suavizar la pintura y el caucho.

Productos de descomposición peligrosos:  Óxidos de carbono

Posibilidad de reacciones peligrosas:  La polimerización peligrosa puede ocurrir.

Sección 11 - Información toxicológica

Toxicidad de la mezcla

Toxicidad por inhalación:	  4,632 mg/L

Toxicidad del componente

Rutas de exposición:  	Datos no disponibles

Órganos objetivo:		Ojos, piel y sistema respiratorio

Efectos de la sobreexposición

Los componentes del producto enumerados como cancerígenos

CAS número		Descripción			% Peso		Clasificación de carcinógenos

Ninguna									Datos no disponibles

Sección 12 - Información ecológica

Ecotoxicidad de los componentes

Methyl Methacrylate 		96 Hr LC50 Pimephales promelas: 243 - 275 mg / L [flujo continuo]; 96 horas 				LC50 Pimephales promelas: 125.5 - 190.7 mg / L [estática]; 96 Hr LC50 					Lepomis macrochirus: 170 - 206 mg / L [flujo continuo]; 96 h LC50 Lepomis 					macrochirus: 153,9 - 341,8 mg / L [estática]; 96 Hr LC50 Oncorhynchus 					mykiss:> 79 mg / L [flujo continuo]; 96 horas LC50 Oncorhynchus mykiss:> 79 				mg / L [estática]; 96 Hr LC50 Poecilia reticulata: 326.4 - 426.9 mg / L [estática] 				48 Hr EC50 Daphnia magna: 69 mg / L 96 Hr EC50 Pseudokirchneriella 					subcapitata: 170 mg / L

Sección 13 - Consideraciones de eliminación

Métodos de tratamiento de residuos

Eliminación de desechos

Cuando se descarta, es un desecho peligroso según la RCRA. La cantidad reportable (RQ) para el metacrilato de etilo es de 1000 libras (40 CFR Parte 302). Después de agregar el exceso de inhibidor, elimine el material de desecho de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales. Es responsabilidad del generador determinar, en el momento de la eliminación, si el producto cumple con los criterios de un desecho peligroso. Cumpla con todas las reglamentaciones federales, estatales y locales aplicables. Las opciones de eliminación de desechos incluyen el vertido de sólidos en sitios permitidos. Incinerar en un incinerador químico equipado con un postquemador y un depurador. Use transportadores registrados.

Embalaje contaminado

No se recomienda la reutilización de bidones o contenedores vacíos. Los empleados deben ser advertidos de los peligros potenciales, debido al material inflamable residual, asociado con los contenedores vacíos. Deseche todos los contenedores vacíos de manera adecuada, de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales.

Sección 14 - Información de transporte

Agencia    Nombre de envío correcto		        UN Número  Grupo de embalaje  Nivel de riesgo

DOT 	      METHYL METHACRYLATE MONOMER, ESTABILIZADO UN1247 		II 			3

RQ: 1000lbs

IATA 	      METHYL METHACRYLATE MONOMER, ESTABILIZADO UN1247 	        II 			3

IMDG 	      METHYL METHACRYLATE MONOMER, ESTABILIZADO UN1247            II 			3

Sección 15 - Información regulatoria

Ley de Agua Potable Segura y Toxic Enforcement Act de 1986 del estado de California

(Proposición 65):  ¡ADVERTENCIA! Este producto contiene los siguientes productos químicos que el estado de California enumera como carcinógenos o una toxina reproductiva: Ninguno

SARA 313:	Methyl Methacrylate 80-62-6

Regulaciones estatales de derecho a saber de los Estados Unidos: 	   Ninguno

País			Regulación			Todos los componentes listados

EINECS				Sí

SARA	Categorías de peligro		Sí

TSCA Inventario			Sí

Sección 16 - Información adicional

| Clasificación del Sistema de Información de Materiales Peligrosos (HMIS) SALUD 2 INFLAMABILIDAD 3 PELIGRO FÍSICO 2 PROTECCIÓN PERSONAL B | Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) Clasificación de riesgo HMIS y NFPA SALUD 2 INFLAMABILIDAD 3 PELIGRO FÍSICO 2 |
| --- | --- |

HMIS & NFPA Clasificación de riesgo

*= Peligro crónico para la salud

0 = INSIGNIFICANTE

1 = LEVE

2 = MODERAR

3 = ALTO

B = Guantes y gafas de seguridad o gafas químicas.

La información anterior se considera precisa y representa la mejor información actualmente disponible para nosotros. Sin embargo, no garantizamos la comerciabilidad ni ninguna otra garantía, expresa o implícita, con respecto a dicha información, y no asumimos ninguna responsabilidad derivada de su uso. Los usuarios deben realizar sus propias investigaciones para determinar la idoneidad de la información para sus propósitos particulares. En ningún caso, Reliance Dental Mfg. Co. será responsable de los reclamos, pérdidas o daños de un tercero o por la pérdida de beneficios o cualquier daño especial, indirecto, incidental, consecuente o ejemplar, independientemente de si el usuario ha sido advertido o no. de la posibilidad de tales daños.

Revisado el 2 de octubre de 2017